全天候远距离一体化数字监控系统

操作手册

HGD—SJ系列 Ver 2.0

深圳市红光达科技有限公司

在使用本产品之前，敬请您仔细阅读使用说明书

敬   告	３

一、注意事项	５

二、特性和功能介绍	７

2.1集成多协议解码器	８

2.2集成全方位云台	８

2.3智能化程度	９

2.4摄像机功能：实际功能参考摄像机手册	９

2.5激光照明器	１０

2.6室外多视窗防护罩	１１

2.7产品技术参数介绍	１１

三、云台特殊功能	２１

四、产品安装	２９

1、安装前确认	２９

2、安装准备	３０

3、开始安装	３８

4、通电测试	３９

5、激光光轴调整	４０

五、常见故障分析表	４１

敬   告

尊敬的用户：

感谢您购买使用深圳市红光达科技有限公司产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品用户使用手册及随机附带的全部资料。如果您未按照用户使用手册操作和使用产品，而导致任何的人身伤害，财产或其他损失，我公司不承担责任。

关于本产品用户使用手册(以下简称"手册")，手册版权属于我公司所有；手册提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者。

如果您对手册的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向深圳市红光达科技有限公司提出书面异议，否则视为您已经同意、理解并接受本手册全部内容。产品使用过程中，如果您遇到问题，欢迎致电咨询：0755-23016162

手册内容如同实际产品不一致，以实际产品为准。

我公司保留对用户使用手册解释和修改的权利，对手册的任何修正、更新、解释会在公司网站予以公布，请您留意。

www.hgdcctv.com       hgd@hgdcctv.com

致敬!

一、注意事项

提醒用户防范潜在的严重伤害危险！

1.  安装本设备之前，请仔细阅读本手册。

2.  应遵守设备上和说明书上所有的警告项目。

3.  在运输与使用过程中应避免剧烈震动、挤压等不正确操作，以免损坏机器内部的精密光学及电子元器件。

4.  请使用机器配备电源，并按照手册上说明的接线方式进行连接。

5.  擅自打开机壳可能造成触电危险或设备损坏，如有问题请不要试图自己维修，所有维修事宜请与本公司联系。

6.  本设备要安装在牢固的平台或支架上，以免造成人员伤害及设备受损。

7.  为防止雷击，请安装符合标准的防雷设备。

8.  不要在超出限度的湿度、温度状态下使用本设备。

9.  不要将摄像机对准太阳及其他亮度极高的物体，不要长时间的将摄像机对准静态的光亮物体，以免损坏摄像机内部的成像器件。

10. 设备正常工作时，50M范围内请勿直视激光窗口，以免造成眼睛损伤，甚至致盲。

注意：

请勿遮挡镜头外壳前端的感光器件，以免影响设备的正常工作。

激光夜视仪断电后，重新开启时请间隔30秒。

注：设备供电采用单独AC24V，请按照云台出线标签进行正确接线

快速操作指引：

1.检查设备外观是否有严重碰撞变形等异常，如有异常请勿开机使用。

2.安装前的试运行：

- 准备2.5平方毫米的双芯电源线及网线一根。

- 设备供电为AC24V，请确认电源接口极接入设备，使用出厂配置的电源进行供电。

- 插入网线。

- 确认无误后上电启动设备。

- 设备自检镜头完毕约2分钟后云台开始自检转动。如3分钟内无动作，请关闭电源，并检查接线是否正常。

- 网线接入电脑，使用IP搜索软件找到设备IP地址.该设备默认地址为(192.168.1.250).

- 图像正常显示后请进行设备功能测试，如图像清晰调节，镜头的变倍，聚焦，透雾，激光开启及调节，云台预置位等

3.试运行无误后，云台调整还原水平，垂直，以便安装设备。

4.安装在塔架上，请确保设备安装牢固。塔架的结构尽可能的稳固抖动小。

5.供电及网络传输电路做好防雷措施。

6．确认设备转动不会碰到周边的物体，保持云台中心1米直径内不要有障碍物。

7.再次确认电源后方可上电。

8.再次检查设备功能。（重复试运行的工作）

9.确定设备正常后请把外露的线材，设备做二次密封。确保室外长久使用。

10.定期设备保养。
二、特性和功能介绍

本产品包括可见光成像组件（镜头，摄像机）、激光照明器组件。在不能获得照明、或辅助照明设备，以及需要远距离监控功能的情况下，能进行监控和快速探测所存在的威胁、并快速的做出反应以保护人员、财产和基础设施的安全，即使在漆黑的夜晚或者在雾、灰霾、雨雪和烟雾环境下，仍然能监视远距离的大范围区域目标，实现24小时昼夜监控。

- 系统搭配不同焦距的电动变焦镜头，实现数公里远距离监控

- 日夜型低照度透雾摄像机，可实现昼夜连续监控

- 智能功能拯救系统，挽救失效功能产生的故障。

- 摄像机远程控制功能，保证任意画面对前端的可操作性。

- 采用激光照明模块，照明距离远、细节分辨能力强

- 配置重载变速云台，实现了全方位无死角监控，并做到了高精度定位

- 智能化程度高，采用多视窗结构便于加装升级

- 操作简单，易于使用与维护

- 专业设计外壳，美观、轻巧、坚固、耐高温、抗腐蚀、防水、防酸雨

- 整机功耗低，产生热量少，工作性能稳定

- 本产品获得CE认证（证号：CTB131107001E），防护等级:IP67(证号：CTB131107003N)

- 本产品已申请国家专利，仿冒必究（专利证号：2626534号）

- 本品已获得节能环保认证（证号：CTB131107002C）

2.1集成多协议解码器

- 内置解码器，集成多种协议，通讯波特率可调，通过云台内部的简单拨码，即可与多种常用系统兼容，通用性极强。

- RS485/422串行控制；云台地址1～255。

2.2集成全方位云台

- 水平360º无限位连续旋转，手动其转动速度从0.1～30°/s连续调整；垂直方向转动范围-45º～45º（最大可达-75º～75º），手动转速从0.1～17°/s。

- 低速运行平稳、超低噪声、画面无抖动。

- 实现全方位无盲点监视，定位精度达±0. 01°。

2.3智能化程度

- 可存储多达80个预置位。数据断电记忆。

- 支持两点间进行水平扫描。扫描速度可以修改，线扫方位可自由选择。通过设置，云台可以在任意两点间做大于或小于180度扫描，扫描速度连续可调。

- 八组可编程巡视轨迹。每组巡视轨迹包括80个预置位，每个预置位的运行速度和滞留时间分别可调。

- 字符叠加功能。显示云台的地址、预置点标题等信息。

- 集成多协议。云台内部集成多种通信协议，波特率2400bps。

2.4摄像机功能：实际功能参考摄像机手册

  - 焦距控制模式：用户可根据实际情况将焦距“放大”或“缩小”。

  - 焦点控制模式：用户可根据实际情况将焦点“拉近”或“推远”。

  - 背光补偿：当被照物体背景太暗、显示不清时，用户可根据实际需要打开背光补偿。

  - 白平衡：当显示器图像出现颜色失真时，用户可通过命令设置各种模式，有3种模式可供选择：① ATW模式（自动跟踪）	②手动	⑥ AWB HOLD（锁定白平衡）。

  - AES模式（自动快门）：手动/自动设置。

  - 低照度设置：一般情况下摄像机工作在自动状态，当环境亮度低于1Lux时，摄像机会自动切换到零照度状态，也可用手动方式使摄像机处于零照度状态。

  - 摄像机其它功能可以通过系统菜单进行控制．

2.5激光照明器

  - 系统搭配红外激光照明器，作为夜间可见光成像的辅助照明，实现主动红外夜视；

  - 激光照明器可通过光敏控制自动转换开启、关闭状态，并联动可见光摄像机的D/N转换；

  - 红外激光照明器具有可变焦扩束镜头，可以实现与可见光摄像镜头同步变焦，确保激光照明角度与成像视角一致，变可以通过后台控制“光圈”功能，手动控制光束角度，以达到更精细目标识别的要求。

  - 白天自动关闭该功能。并无法启动激光。

2.6室外多视窗防护罩

  - 成像设备统一安装于室外多视窗防护罩内，以实现室外防护要求，防护等级达到IP67；

  - 室外多视窗防护罩分别设计可见光、红外热成像、激光窗口，实现多光谱成像要求；

  - 室外多视窗防护罩设计在遮阳、雨刷器、温控系统，可确保产品在任何气候恶劣环境正常持续的工作，具有“三防”品质。

2.7产品技术参数介绍

机型：如下图所示（乳白色、恒温控制）

摄像机

具有电动变焦机构和电动调焦机构，可遥控驱动电视传感器光学系统连续变焦；相对孔径大，成像亮度高，作用距离远；采用自动光圈调整方式，调光范围满足目标照度和从明亮到黑暗的变化范围的需要，有利于对自动目标的搜索和跟踪；选用高分辨率化学镜头和高灵敏度成像器件，满足系统对不良环境下的目标探测的需要；图像分辨率高、易于识别目标细节；使用寿命长。

1．性能概述：

1)	DSP数字信号处理器，根据环境光线感应自动从彩色模式切换到黑白模式，通过镜头红外线检测器，摄像机提高了黑白模式的稳定性及红外线引起的焦距修正功能；

2)	具备EX-View 超高感度CCD，"EX-View HAD CCD"技术有效利用的近红外线光可有效的转换成为影视讯号，使得可视光范围扩充到红外线，使之感光度能大幅度提高。同时也能使影像的杂讯大幅度降低，所以摄像机在黑暗的环境下也可得到高亮度的视频图像。

3)	1/2＂彩色摄像机，200万 1/2'' CMOS 星光级超低照度枪型网络摄像机，中央处理器: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

4)	照度要求：彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)；10倍慢速快门提升灵敏度功能；

5)	红外灯源检测功能启动可避免摄像机滤片来回切换问题

6)	智能背光补偿：非中心和移动的物体亦能清晰显现

7)	定时彩转黑的应用 ，机械式旋转微调C/CS调后焦结构设 计，调整摄像机的后焦更为方便容易；

8)	ICR自动彩转黑功能，可提供感度和清晰度

9)	3DNR，最新一代数字降躁技术，提供最清晰的画面

10)	带有RJ45接口，能通过RS-485通信协议进行远程监控管理

11）自动黑电平调整和轮廓校正功能，灰度等级达到135级标准，有效地解决除雾；

12）强光抑制功能，有效解决强光对成像的影响

13)机械式切换红外线滤镜，保证夜间超高灵敏度的红外线吸收能力；

14)	菜单式OSD调节功能能让设置变得更容易

15)	电源要求为：AC 220V

16)	随机配件:aironix标准配件（包括机架挂件，接口，电源线，说明书，使用指南等）

2．技术参数：

★成像器件	1/2″ Progressive Scan CMOS

★像素	200万像素

★分辨率	1920 X 1080.

★最低照度	彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)

★日夜模式	Auto & manual

★光圈控制 	DC

★增益控制	Auto Gain Control

控制模式：RS485/RS422控制模式；

★协议模式：行业V0.0,V1.0,HGD,Pelco-P,Pelco-D

信噪比	DNC 52dB

自动黑电平	ON/OFF

背光补偿	ON/OFF

自动曝光	PAL:1/50-1/100,000sec (NTSC 1/60~1/100,000sec)

手动曝光  /50,1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000sec

伽码参数	0.45

白平衡	ATUO;Manual

同步系统	Internal/external/line-lock

视频输出	RJ45；Composite output 1.0V(P-P)75Ω

支持协议    TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,

PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6

接口协议    ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181

镜头安装方式	C/CS

电源输入	DC 12V/AC 24V OR AC85V~265V

功率消耗	6.0W

工作温度	-30℃~60℃

尺寸	70x58x147mm

重量	830g

镜头：高清长焦透雾镜头（自动变焦）

1．主要功能要求

1)62倍变焦10-330mm镜头1/2〞电动变倍镜头，镜片采用镀膜技术；

2)焦距(fmm)要求：10-330mm

3)最小光通量要求为(F)＝2.8

4)聚焦模式必须为全程一键触发式自动聚焦

5)为了保障光线的采集，前口径必须为直径100mm以上

6）预置位：利用预置位功能，可把ZOOM、FOCUS记忆在任意一点；

7）日夜修正功能：ED镜片修正色差400-1000nm,保持彩色、夜视黑白图像清晰；

8）控制模式：485控制

9）接口方式：C接口

10）尺寸：250mm X 130mm X 135mm

11)重量：5.6kg

2．技术参数要求

规格(")：	1/2"

接口方式：	C

焦距(fmm)：10-330mm

变倍系数：	33×

光圈(F)	2.8~360

视角(水平)：	35°5’-1°2’

最小物距：3米

工作温度：-25~+55℃

特殊环境工作温度：-40~+70℃

功能特性：电动变焦.自动光圈(DC驱动)带预置

激光夜视：红外激光照明系统

半导体红外激光器，光纤耦合技术

激光波长810nm，发散角度0.2~20度连续可调

智能温控、制冷（-30°~70°）

FWHM：3nm；

NA：0.22；

发光面：400um；

光强均匀：MQMM微透镜波导光纤混模技术；

封散热：阵列风冷传导散热；

30倍50mm激光镜头（F=2.0）；

透过率：镀多层近红外增透膜，激光耦合效率>95%；

同轴性高；智能控制，跟随光照强度自动开启/关闭激光器

全程自动同步跟踪，与摄像机镜头调节同步控制激光器光斑，清晰成像。

数据处理：12位AD数字化处理器

同步响应：≤0.5S

输出功率：15W

机械：3CAM凸轮传动方式，同轴性高

同步方式：SSZ智能随动控制，内置光敏控制器，根据自然强度自动开启/关闭激光，可独立调节照明器、手动控制激光开关

云台：重载数字变速云台（野外型）

技术参数要求：

最大承载：25KG(顶载、侧载)

结构特征：多传感器一体化结构设计

防护等级：IP66

水平转速：0.01°/秒～60°/S

垂直转速：0.01°/秒～30°/S

水平旋转角度：0～360°连续旋转，真正实现无死角

垂直旋转角度：-75°～+75°

镜头控制：云台配置镜头预置控制

通讯协议：行业 V0.0,V1.0, Pelco-P,Pelco-D

波特率：2,400 bps

通讯方式：RS485

预置位：可设置80个预置位

自动扫描：行业V0.0,V1.0,HGD协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条

自动巡航：行业V0.0,V1.0,HGD协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条

苹果皮功能：OSD菜单下，所有协议均具备8条

360度步进扫描：OSD菜单下，所有协议均具备8条

守望位预置功能：可设1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动线扫路线, 仅限行业V0.0,HGD协议和OSD菜单具备此功能

抗风能力：8级台风环境下不损坏

特殊功能：内置解码器，具有水平、垂直角度回馈功能，定位精度0.01度。

稳像方式：内置了抗风防抖装置，采用物理防抖动技术和嵌入式图像稳定控制芯片，有效防止了高空环境风速大造成的图像不稳定状态；输出图像清晰、细腻、无抖动、无雪花。

外形结构针对海域环境监控的野外环境专门设计

护罩：高密度恒温防护罩（野外型）

技术参数要求：

防护等级：IP66防护等级

抗风能力：风速20m/s以下正常工作，风速30m/s 以下不受损坏；

视窗：光学镀红外增透膜玻璃，视频穿透力强，防护罩玻璃不会影响成像效果；厚度4mm；

自动控温设计，在低温环境下自动加热、高温环境自动打开散热风扇，保持护罩内处于一个恒定温度环境；

自动温控：加热器，风扇：

机体结构：铝合金材质保护强度大并有利于散热 ；

摄像机安装：可拆卸式摄像机托板可倒装

电缆接入：底部有两个插座分别为RJ45头及DC24V电源接头

输入电压：220VAC,50/60Hz

主体：一体化结构、双视窗设计，铝合金材质

工作环境：室外IP66防护“三防”标准，最大工作温度：-35℃~+70℃，适合各类野外环境

三、云台特殊功能

当选择使用 Pelco D 和 Pelco P 通讯协议时，云台具有如下特殊功能：

（1）设置线扫左边界：   操作“设置 92 号预置点”命令

（2）设置线扫右边界：   操作“设置 93 号预置点”命令

（3）启动线扫：	        操作“召回 99 号预置点”命令

（4）启动巡航：	        操作“召回 98 号预置点”命令

（5）云台菜单：	        操作“召回 95 号预置点”命令

（6）15秒内，顺序打开201号和202号辅助开关，恢复出厂并自检

（7）15秒内，顺序设置81号和82号预置位，恢复出厂并自检

（8）设251号预置位，不恢复出厂不自检

注：自动巡航是在所有设置的预置位之间进行往复运行，在每个预置位的停留时间为 4 秒,且不可改变。

表 4-1

| 开关号 | 功能 | 调预置方式 |
| --- | --- | --- |
| 辅助开关1 | 透雾功能 |  |
| 辅助开关2 | 激光功能 |  |

IP地址：192.168.1.64

用户名：admin

密码：admin12345

注意：以上特殊命令为标准PELCO D协议对应指令。

四、产品安装

1、安装前确认

  - 配件确认

打开产品包装箱，确认表 5-1 配件是否存在，如存在缺失情况请与供货商联系。 请妥善保存产品的原包装材料，以便出现问题时，将产品使用原包装材料包装好， 寄给供货商处理。

注：非原包装材料可能会导致产品在运输途中意外损坏，从而导致额外费用的发生。

表 5-1

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品用户手册 | 1本 |  |
| 合格证 | 1个 |  |
| 电源适配器AC24V | 1个 |  |
| 1型六角螺母M8 | 5个 |  |
| 平垫圈Φ8 | 10个 |  |
| 弹簧垫圈Φ8 | 5个 |  |
| 六角头螺栓 | 5个 |  |

  - 外部保护装置确认

根据国标 GB50198-94（民用闭路监控电视系统工程技术规范），当电压波动 超出+5%～10%范围时，应设置稳压电源装置，稳压装置的标称功率不得小于使用功率的 1.5 倍；对于进入监控室的架空电缆入室端和装于旷野、塔顶或高于附近建 筑物的产品的电缆端，应设置避雷保护装置。

本公司建议稳压器和防雷器的安装顺序为：市电 220V-----稳压器-----防雷器 IN-----防雷器 OUT-----电源适配器-----产品。

2、安装准备

  - 产品说明

1、高密度防护罩

2、高精度数字云台

3、可见光成像视窗

4、激光照明器窗口

  - 安装人员要求

- 已完全读懂本用户手册内容；

- 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能；

- 具有从事 CCTV 系统安装和维修工作的资质证书，并具有从事相关工作(如高空作业等）的资质证书；

- 必须具有 CCTV 系统及组成部分的基础知识和安装技能。

注：为保证操作系统人员的安全，无关人员不得拆装本机，也不可以随意打开机壳。

  - 核查安装空间及安装地点

- 环境条件

安装地点的环境要求如表 3-2 所示：

表 5-2

| 环境温度 | -30~65℃ |  |
| --- | --- | --- |
| 环境湿度 | <90%RH |  |
| 电源 | AC24V ±20% |  |

同时，基于本产品可实现水平 360°连续旋转，当需安装防护罩或其它顶载物时，应确认安装地点有容纳本产品及其安装组件的足够空间，产品的外形尺寸如图所示。

- 安装尺寸

底座安装尺寸

安装本产品前，确认云台底座与支撑物的安装尺寸，具体云台底座安装尺寸如下图所示。

云台底座图（mm）

  - 线缆准备

根据传输距离选择所需电缆：

视频线：使用 75Ω阻抗，全铜芯，95%编制铜网屏蔽同轴电缆。相关型号与传输 距离数据可供参考表 3-6，距离超过一定数值后，建议增加视频补偿器。

| 型号 | 75-3 | 75-5 | 75-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输距离 | 约220米 | 约300米 | 约450米 |

RS-485 通讯线缆：使用屏蔽双绞线，屏蔽层必须切实连接 GND，否则易产生干 扰或通讯异常现象。当使用裸线线径为 0.56mm 的屏蔽双绞线时，以下波特率与传 输距离数据可供参考表

| 波特率 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传输距离 | 约1800米 | 约1200米 | 约800米 | 约600米 |

RJ45网线：使用超六类室外网线能传80米，超五类网线最多只能传60米。

DC24V 电源线： 使用2.5平方毫米线径电缆，传输距离请控制在10米内，以确保压降衰减最小。

安装工具（参考工具、需方自备）

  - 产品通讯设置

使用十字螺丝刀松动靠近托板出线一端的拨码开关盖上的 6 个十字螺钉，将拨 码开关盖取下，可以看到线路板上的拨码开关

说明：1.功能选择拨码开关(SW401）

2.地址选择拨码开关(SW402）

1.拨码开关设置

功能选择拨码开关(SW401）和地址选择拨码开关（SW402）为 8 位拨码开关， 开关的顺序由左至右依次为第 1、2、3、4、5、6、7、8 位，拨至上端为 ON，拨 至下端为 OFF

2.设置镜头预置功能

当用户使用可预置镜头时,应将功能选择拨码开关(SW401)的第 7 位拨至 ON 的 位置。

3.设置云台终端电阻

功能选择拨码开关(SW401）的第 8 位用来接通 RS485 的 120 欧姆终端电阻， 当该云台位于 RS485 通讯总线的末端时，应将其拨至 ON 的位置。

4.设置云台通讯协议

功能选择拨码开关(SW401）的第 1、2、3、4 位用来设置云台的通讯协议，具体拨码定义参见表

注：当选择行业协议 V1.0 时，拨码方法为“开关第 4 位拨至 ON 位置，第 1、2、3 位用作地址选择位，分别为地址编码的第 9、10、11 位，此时最大可以设置 2048 个云台地址。

5.设置云台通讯波特率

功能选择拨码开关(SW401）的第 5、6 位用来设置云台的通讯波特率，具体拨 码定义参见表

6.设置云台地址(ID)

地址选择拨码开关（SW402）用来设置云台的通讯地址(ID），采用八位二进 制编码，通常可设置范围为 1~255 号。具体拨码规则参见表

3、开始安装

3.1 使用十字螺丝刀松动底座门上的 6 个 M3×8 十字槽盘头螺钉,将底座门取下,然后将电源板沿底座内滑轨抽出，如图所示：

说明：1 表示 8 线接线端子

2 表示 4 线接线端子

注：为达到安全使用和防雷击功能的目的，保护接地端必须可靠接地，其规范参照	国家有关标准进行。

直通线接线定义：

DC24V直通

RJ45网线直通

3.2 待云台至控制端的所有线束连接牢固后,拧下底座门上的出线孔, 然后将所有 线束穿过底座门,将电源板沿底座内滑轨推进底座内,再将底座门用 6 个 M3×8 十字 槽盘头螺钉固定在云台底座上,最后将出线孔拧紧。

4、通电测试

安装完成后，便可进行通电测试。每次通电后，云台都会自检一次，测试其各项基本动作是否正常，此时屏幕菜单会出现如图示的自检信息（网络型无图示）。自检成功后， 方可对云台进行其他操作。若自检过程中出现不正常现象，参照附录二简易故障维修进行调整。

注：

在无特殊订单时，云台的默认地址为 1，通讯波特率为 2400，通信协议为 Pelco-D；

在调试设备时云台，激光自动跟踪板，镜头自动聚焦板；

地址设为1号；

协议设为PELCO-D；

波特率设为2400；

5、激光光轴调整

激光光轴于出厂前已调试，现场安装后，如光轴光斑不在中心，脱离视轴时，可以拧开激光窗口下的两颗螺丝，使用内六角扳手进行微调。

- 螺丝的顺时针转动与逆时针转动，调整光斑上下位置；

- 带动螺丝左右移动微调将调整光斑的水平位置。

五、常见故障分析表

| 问题现象 | 可能原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 上电后无动作、无图像 | 电源损坏或功率不足 | 更换 |
|  | 电源线接错 | 更正 |
|  | 工程线路故障 | 排除 |
| 自检进行不正常，有图像但伴有马达鸣叫声 | 机械故障 | 检修 |
|  | 云台可能倾斜 | 固定 |
|  | 电源功率不够 | 更换符合要求的电源 |
| 自检动作正常，但无图像 | 视频线路接错 | 更正 |
|  | 视频线路接触不良 | 排除 |
|  | 摄像机损坏 | 更换 |
| 自检成功，但不能控制 | 控制信号线接错 | 更正 |
|  | 地址不对应 | 重新选择 |
|  | 协议不匹配 | 调整协议与控制器匹配并重新上电 |
| 图像不稳定 | 视频线路接触不良 | 排除 |
|  | 电源功率不够 | 更换 |
| 球型云台失控 | 自检不正常 | 重新上电 |
|  | 控制线接触不良 | 排除 |
|  | 主机操作有问题 | 主机重新上电 |
|  | 负载过多或者通信距离过远 | - 离控制器最远端一只球型云台的120欧姆电阻接上,其余的处于断路状态； - 增加码分配器 |
| 红外自动/手动失效 | 红外有可能损坏 | 返修 |

以上列举了一些常见问题的产生原因，以及解决方法，仅提供参考。如果遇到其他特殊问题，可以直接和经销商协商，请求给予技术支持。